OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czernice Borowe”

### 1. Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czernice Borowe”.

- Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

- Zakres rzeczowy każdej części obejmuje roboty budowlane, dostawy, montaż, uruchomienie, pomiary, zgłoszenia, odbiory, roboty towarzyszące, roboty odtworzeniowe oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- SWZ,

- niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,

- audytami energetycznymi,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie roboty i czynności niezbędne do osiągnięcia kompletnego efektu rzeczowego, funkcjonalnego i użytkowego, także wtedy, gdy nie zostały one wyraźnie wyszczególnione w każdej pozycji opisu, lecz wynikają z audytu energetycznego, dokumentacji zamówienia albo zasad wiedzy technicznej.

- Jeżeli dokumentacja wskazuje materiały, urządzenia, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wymagane.

- W przypadku instalacji fotowoltaicznych wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie niezbędne dostawy, montaż, uruchomienia, pomiary, próby, zgłoszenia, odbiory, instruktaż użytkownika oraz pełną dokumentację powykonawczą.

- Wszystkie roboty należy wykonać z materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jeżeli przepisy tego wymagają.

### 2. Część 1 – OSP Czernice Borowe

- Przedmiot zamówienia w zakresie Części 1 obejmuje modernizację energetyczną budynku OSP Czernice Borowe.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- docieplenie stropodachu nad garażem OSP wełną mineralną o grubości 10 cm i współczynniku lambda 0,033, w ilości wynikającej z audytu energetycznego(130 m2)

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na potrzeby redukcji zużycia energii elektrycznej,

- wykonanie wszelkich robót towarzyszących, pomocniczych, odtworzeniowych i wykończeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

- W zakresie instalacji fotowoltaicznej wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- dostawy i montażu wszystkich elementów instalacji,

- wykonania niezbędnych podłączeń i zabezpieczeń,

- wykonania wymaganych pomiarów, prób i uruchomień,

- dokonania wymaganych zgłoszeń oraz innych czynności formalnych wynikających z przepisów prawa lub wymagań właściwego operatora,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania oraz protokołów pomiarów i uruchomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności niezbędne do osiągnięcia kompletnego efektu użytkowego i energetycznego.

### 3. Część 2 – OSP Pawłowo Kościelne

- Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 obejmuje modernizację energetyczną budynku OSP Pawłowo Kościelne.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- docieplenie podłogi sali głównej i łazienek płytą styropianową o grubości 8 cm i współczynniku lambda 0,036, w ilości 180 m²,

- wykonanie robót odtworzeniowych po wykonaniu docieplenia podłogi, w tym odtworzenie warstw posadzkowych, położenie gresu,

- docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 15 cm i współczynniku lambda 0,033, w ilości 160 m²,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne, obejmującą 12 opraw LED o mocy 36 W każda,

- wykonanie robót towarzyszących, odtworzeniowych i wykończeniowych.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie roboty niezbędne do przywrócenia pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich prawidłowe użytkowanie po zakończeniu prac.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże obiektu w całości na czas realizacji robót, wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w sposób ograniczający utrudnienia w użytkowaniu obiektu.

### 4. Część 3 – OSP Rostkowo

- Przedmiot zamówienia w zakresie Części 3 obejmuje modernizację energetyczną budynku OSP Rostkowo.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- docieplenie dachu i stropów podwieszanych wełną mineralną, w tym skosów pod płytą g-k i sufitów podwieszanych, o grubości 20 cm i współczynniku lambda 0,032, w ilości około 303 m²,

- wykonanie robót odtworzeniowych, w tym odtworzenie zabudów z płyt g-k,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne obejmującą 30 opraw LED o mocy 36 W każda,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW,

- wykonanie robót towarzyszących, odtworzeniowych i wykończeniowych.

- W zakresie instalacji fotowoltaicznej wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- dostawy i montażu wszystkich elementów instalacji,

- wykonania niezbędnych podłączeń i zabezpieczeń,

- wykonania wymaganych pomiarów, prób i uruchomień,

- dokonania wymaganych zgłoszeń oraz innych czynności formalnych wynikających z przepisów prawa lub wymagań właściwego operatora,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania oraz protokołów pomiarów i uruchomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie roboty odtworzeniowe konieczne do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń objętych zakresem prac.

### 5. Część 4 – OSP Węgra

- Przedmiot zamówienia w zakresie Części 4 obejmuje modernizację energetyczną budynku OSP Węgra.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm i współczynniku lambda 0,036, w ilości 287,3 m²,

- docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 20 cm i współczynniku lambda 0,032, w ilości około 253,6 m²,

- wymianę wszystkich okien na trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U = 0,9 W/m²K,

- wymianę bram garażowych na zgodne z wymaganiami WT 2021,

- wymianę drzwi wejściowych do budynku o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U = 1,3 W/m²K,

- wymianę źródła ogrzewania na ogrzewanie elektryczne zasilane z OZE, (grzejniki elektryczne)

- modernizację ciepłej wody użytkowej poprzez montaż zbiornika CWU z grzałką elektryczną,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne obejmującą 14 opraw LED o mocy 36 W każda,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW,

- wykonanie robót towarzyszących, odtworzeniowych i wykończeniowych.

- W zakresie instalacji fotowoltaicznej wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- dostawy i montażu wszystkich elementów instalacji,

- wykonania niezbędnych podłączeń i zabezpieczeń,

- wykonania wymaganych pomiarów, prób i uruchomień,

- dokonania wymaganych zgłoszeń oraz innych czynności formalnych wynikających z przepisów prawa lub wymagań właściwego operatora,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania oraz protokołów pomiarów i uruchomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dobrać i zamontować urządzenia w sposób zapewniający prawidłowe współdziałanie źródła zasilania z instalacją ogrzewania elektrycznego i systemem CWU.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania budynku po zakończeniu realizacji zamówienia.

### 6. Wymagania wspólne dla wszystkich części

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi.

- Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania porządku oraz usuwania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w stanie nadającym się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty, atesty, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania oraz dokumentację powykonawczą, jeżeli jest wymagana.

- Jeżeli w toku realizacji robót okaże się niezbędne wykonanie czynności pomocniczych, przygotowawczych, zabezpieczających, odtworzeniowych lub porządkowych, wykonawca zobowiązany jest je wykonać w ramach ceny oferty.